RISPONDITORE AUTOMATICO TELEFONICO

Il dispositivo, connesso alla linea telefonica,  risponde automaticamente in caso di chiamata ricevuta.

La linea sarà mantenuta  sino alla  chiusura da parte di chi  ha chiamato.

La chiusura ( Lato dispositivo ), avviene grazie al riconoscimento del tono di centrale a 420Hz.

DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

Il dispositivo si suddivide in tre gruppi principali:

- Rivelatore chiamata ed  autoritenuta alla risposta.

- Filtro selettivo attivo 420Hz.

- Circuito di sgancio e accoppiatore audio.

- Alimentazione.

Rivelatore di chiamata e autoritenuta:

Quando arriva il ring  di suoneria 25Hz 30/70Vac questa viene  rilevata dal ponte di diodi e limitata a 6,8 V dallo zener , quindi  inviata sulla base del transistor BC548 (NPN).

Il transistor, chiude il relè il quale in autoritenuta tramite la tensione di 5 V e resistenza da 10Khm  applicata al transistor stesso lo mantiene in chiusura.

Il relè potrà quindi chiudere il circuito di fonia sul trasformatore audio ( 600ohm 1:1).

I contatti ausiliari del relè potranno commutare il gancio di un telefono qualunque. (Opzionale).

Filtro Attivo 420 Hz.

In caso di chiusura da parte di chi ha chiamato, la centrale telefonica invia al telefono chiamato, un tono ( Fisso o continuo ) di 420 Hz.  Questo tono è rilevato dal filtro selettivo attivo composta dai due operazionali. Il trimmer da 10 Kohm sarà quindi regolato per il massimo livello  a 420 Hz.  Per la taratura si potrà regolare il trimmer ed osservare il led.  Il filtro attivo è poco sensibile  a tutte le componenti audio, ma rileva con elevato livello la presenza di segnale a  420 Hz. Gli inverter del CD4049 funzionano da trigger e da circuito di ritardo.

Sgancio ed accoppiatore audio:

Lo sgancio potrà avvenire  in presenza della rivelazione della 420 hz. Oppure con  l’attivazione del pulsante .

Il trasformatore audio 600 ohm 1:1 disaccoppia la fonia.

La presenza dei 420 Hz. Per un tempo superiore a 3-.5 secondi rende bassa l‘uscita dell’ultimo Not; la tensione che sulla base  tiene chiuso il  BC548 sarà cortocircuitata dal diodo 1N4148. Il transistor si aprirà e provocherà lo sgancio del relè.

A questo punto l'apparato libererà la linea telefonica.

Alimentazione:

E’ importante che l’alimentazione sia galvanicamente isolata è quindi  preferibile un alimentatore composto da un semplice  trasformatore e relativo ponte graetz.  Molti alimentatori  di tipo switching hanno dei condensatori di filtro verso terra i quali possono creare uno sbilanciamento che induce  rumori o ronzii di fondo.